# Отчет по лабораторной работе №9

дисциплина: Архитектура компьютера

Бондарь Татьяна Владимировна

Содержание

# 1	Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм, а также знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# 2	Задание

- Преобразуйте программу из лабораторной работы №8 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции 𝑓(𝑥) как подпрограмму.

- В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) ∗ 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее.

# 3	Теоретическое введение

# 4	Выполнение лабораторной работы

## 4.1	Реализация подпрограмм в NASM

- Создаю каталог для программ лабораторной работы №9, перехожу в него и создаю файл lab09-1.asm.

Рис. 1: Переход в каталог и создание файла

2.В качестве примера рассмотрим программу вычисления арифметического выражения 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 7 с помощью подпрограммы _calcul. В данном примере 𝑥 вводится с клавиатуры, а само выражение вычисляется в подпрограмме. Ввожу в файл lab09-1.asm текст программы из листинга 9.1. Запускаю исполняемый файл.

Рис. 2: Программа с использованием подпрограммы

Рис. 3: Исполнение программы из листинга 9.1

- Изменим текст программы, добавив подпрограмму _subcalcul в подпрограмму _calcul, для вычисления выражения 𝑓(𝑔(𝑥)), где 𝑥 вводится с клавиатуры, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 7, 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 1. Запустим исправленную программу. Число проходов цикла не соответствует значению, введенному с клавиатуры.

Рис. 4: Исправленный текст программы lab09-1.asm

Рис. 5: Исполнение программы lab09-1

## 4.2	Отладка программ с помощью GDB

- Создаем файл lab09-2.asm. Вводим в него программу из листинга 9.2. Транслируем текст программы с ключом ‘-g’. Загружаем исполняемый файл в gdb.

Рис. 6: Текст программы из листинга 9.2

Рис. 7: Трансляция программы

- Проверим работу программы, запустив ее в оболочке отладчика. Ошибок не обнаружено.

Рис. 8: Запуск программы в оболочке отладчика

- Для более подробного анализа программы установим брейкпоинт на метку _start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустим её.

Рис. 9: Исполнение программы с брейкпойнт

- Посмотрим дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start.

Рис. 10: Просмотр дисассимилированного кода программы

- Переключимся на отображение команд с Intel’овским синтаксисом, введя команду set disassembly-flavor intel. Различия между синтаксисом ATT и Intel заключаются в порядке операндов(ATT - Операнд источника указан первым. Intel - Операнд назначения указан первым), их размере (ATT - pазмер операндов указывается явно с помощью суффиксов, непосредственные операнды предваряются символом $; Intel - Размер операндов неявно определяется контекстом, как ax, eax, непосредственные операнды пишутся напрямую), именах регистров(ATT - имена регистров предваряются символом %, Intel - имена регистров пишутся без префиксов).

Рис. 11: Просмотр дисассимилированного кода программы с синтаксисом Intel

- Включим режим псевдографики для более удобного анализа программы.

Рис. 12: Переход в режим псевдографики

## 4.3	Добавление точек останова

- Проверим установку точки останова на метке ’_start’.

Рис. 13: Проверка установки точки останова

- Установим еще одну точку останова по адресу инструкции. Определим адрес предпоследней инструкции (mov ebx,0x0) и установим точку останова.

Рис. 14: Установка новой точки останова

## 4.4	Работа с данными программы в GDB

- Выполним 5 инструкций с помощью команды stepi (или si) и проследим за изменением значений регистров. Изменяются значения регистров eax, ebx, ecx, edx.

Рис. 15: Инструкция stepi

- Посмотрим значение переменной msg1 по имени.

Рис. 16: Просмотр значения переменной

- Просмотрим значение переменной msg2 по адресу.

Рис. 17: Просмотр значения переменной

- Изменим первый символ переменной msg1. Заменим любой символ во второй переменной msg2.

Рис. 18: Изменение переменной

- Выведем в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра edx. С помощью команды set изменим значение регистра ebx. В первом случае программа выводит значение кодировки символа ‘2’ в шестнадцатеричной системе, а во втором переводит цифру 2 в шестнадцатеричный вид.

Рис. 19: Вывод значения регистра

Рис. 20: Изменение значения регистра

Завершаю выполнение программы и выхожу из отладчика.

## 4.5	Обработка аргументов командной строки в GDB

- Скопируем файл lab8-2.asm в файл с именем lab09-3.asm. Создадим исполняемый файл. Загрузим исполняемый файл в отладчик, указав аргументы.

Рис. 21: Загрузка файла lab09-3 в отладчик

- Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее. Адрес вершины стека храниться в регистре esp и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы). Как видно, число аргументов равно 5 – это имя программы lab09-3 и непосредственно аргументы: аргумент1, аргумент, 2 и ‘аргумент 3’.

Рис. 22: Проверка стека

- Посмотрим остальные позиции стека – по адесу [esp+4] располагается адрес в памяти где находится имя программы, по адесу [esp+8] храниться адрес первого аргумента, по адресу [esp+12] – второго и т.д. Шаг изменения адреса равен 4 байтам, потому что мы работаем с 32-битной системой (x86), а указатели (void **) в такой системе занимают 4 байта. Ошибка Cannot access memory at address 0x0 на $esp + 24 указывает на то, что закончились аргументы командной строки.

Рис. 23: Проверка остальных позиций стека

# 5	Задания для самостоятельной работы

- Преобразуем программу из лабораторной работы №8 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции 𝑓(𝑥) как подпрограмму.

Рис. 24: Текст программы lab09-4.asm

Рис. 25: Запуск программы

- В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) ∗ 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Ошибка в программе заключается в том, что инструкция mul ecx умножает значение в регистре eax на ecx, а результат записывает в eax. В исправленном варианте мы используем ebx для хранения промежуточного результата суммы, mul ecx умножает ebx на ecx, результат сохраняется в eax. Затем к результату в eax добавляется 5. Финальный результат сохраняется в edi и выводится на экран.

Запускаем программу в режике отладичка и пошагово через si просматриваем изменение значений регистров через i r. При выполнении инструкции mul ecx можно заметить, что результат умножения записывается в регистр eax, но также меняет и edx. Значение регистра ebx не обновляется напрямую, поэтому программа неверно подсчитывает результат функции. Исправляем найденную ошибку, теперь программа верно считает значение функции.

Рис. 26: Поиск ошибки в работе программы lab09-5.asm

Рис. 27: Запуск исправленной программы

Рис. 28: Исправленный текст программы

# 6	Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я приобрела навыки написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки в NASM.